ANNEX 7

Daniel Santiago Tabares Romero

Josep cata castillo

IOT

Internet de les coses

Contenido

Recopilació dels requisits del client	1

Disseny electrònic de les connexions dels sensors	1

Esquema de connexions	2

Disseny de la connexió a la base de dades i sistema de monitoratge	5

Implementació del projecte	6

WEBGRAFIA	13

Recopilació dels requisits del client

Per iniciar el projecte me e inventat necessitats per un client, i e definit els requisits que necesitaba. Es va establir que els sensors havien de recollir dades ambientals com temperatura, humitat i qualitat de l'aire. A més, es vaig determinar que les dades serien utilitzades per optimitzar el consum energètic i millorar el confort dins de les llars.

-recopilació de requisits del client

Placa webmos-Sensor de moviment-Sensor de temperatura i humitat.

Disseny electrònic de les connexions dels sensors

Un cop definits els requisits, e procedit a seleccionar els dispositius adequats per al projecte. Es van triar sensors DHT11 per a la temperatura i humitat, i el mòdul de sensor moviment PIR ARDUINO.

Aquests dispositius els seleccioni per la seva precisió i compatibilitat amb microcontroladors.

Esquema de connexions
Vaig dissenyar un esquema de connexions electròniques utilitzant una placa ESP8266MOD com a unitat central de processament, a causa de la seva capacitat de connexió Wi-Fi i baix consum energètic. Els sensors es van connectar a través dels ports GPIO del ESP8266MOD, assegurant que l'alimentació i la transmissió de dades fossin estables.

| PINES | FUNCIONS | ESP-8266 PIN |
| --- | --- | --- |
| D0 | RX | GPIO3 |
| D1 | TX | GPIO1 |
| D2 | IO | GPIO16 |
| D3 (D15) | IO, SCL | GPIO5 |
| D4 (D14) | IO, SDA | GPIO4 |
| D5 (D13) | IO, SCK | GPIO14 |
| D6 (D12) | IO, MISO | GPIO12 |
| D7 (D11) | IO, MOSI | GPIO13 |
| D8 | IO, Pull-up | GPIO0 |
| D9 | IO, Pull-up, BUILTIN_LED | GPIO2 |
| D10 | IO, Pull-down,SS | GPIO15 |
| A0 | Analog Input | A0 |

Connexions del DHT11 (Temperatura i Humitat):

VCC → 3.3V del ESP8266MOD

GND → GND del ESP8266MOD

DATA → GPIO4 (D4)

Connexions del Sensor PIR (Moviment):

VCC → 5V del ESP8266MOD

GND → GND del ESP8266MOD

OUT → GPIO5 (D3)

Disseny de la connexió a la base de dades i sistema de monitoratge

Sensors (IoT)

Ubicats al cpd

Capturen dades com temperatura, humitat ...

Els connecto a través de WiFi o MQTT per enviar dades

Comunicació

Protocol MQTT per a transmissió eficient de dades en temps real

HTTP com a alternativa per enviar dades manualment

Servidor de Processament (XAMPP)

Rep dades des dels sensors mitjançant MQTT o HTTP

Guarda les dades a la base de dades MySQL

Processa i neteja la informació abans d' emmagatzemar-la

Base de Dades (MySQL en XAMPP)

Emmagatzema els registres dels sensors

Permet consultes per a visualització i anàlisi de dades

Sistema de Monitoratge (Grafana)

Extreu dades de la base de dades MySQL

Presenta gràfics en temps real i reports

Permet configurar alertes si els valors superen límits crítics.

Implementació del projecte

E ubicat els sensors al CPD i configurat la comunicació a traves de WiFi o MQTT per enviar dades

Utilitzo el protocol MQTT per a la transmissió de dades en temps real i HTTP com a alternativa per enviar dades manualment

Ara a Arduino IDE

E afegit Gestor d'URLs addicionals de targetes de la meva targeta

Fui a Eines → Placa → Gestor de Targetes busqués ESP8266 i instal·lo la targeta

Instalacio de les llibreries necessàries

PubSubClient para MQTT

DHT sensor library per al sensor de temperatura i humitat

ESP8266WiFi per a connectivitat Wi-Fi

E seleccionat la placa ESP8266

Configure la velocitat de transmissió el 115200

Escribi el codi de connexió WiFi i configuració dels sensors

E verificat la compilacio del codi per assegurar-me que no hi hagués errors

E pujat el codi a la placa ESP8266 utilitzant un cable USB

Obrí el Monitor Sèrie per verificar la comunicació dels sensors

Proveu la comunicació amb el servidor i l'enviament de dades mitjançant MQTT

Realitzo ajustos en el codi per millorar l' estabilitat de la connexió i la transmissió de dades

I ja ho tendria em costo una mica però ja funciona guarda les dades correctament a la meva base de dades

Adjunt el codi aquí

AQUI

Vaig instal·lat el servidor de processament XAMPP per rebre dades des dels sensors mitjançant MQTT o HTTP i emmagatzema les dades a la base de dades MySQL i processeu i netegeu la informació abans d'emmagatzemar-la

Tambe e configurat la base de dades MySQL en XAMPP per emmagatzemar els registres dels sensors permetent visualització i anàlisi de dades

Implemente el sistema de monitoratge a Grafana extrau dades de la base de dades MySQL present en temps real i reports i alertes si els valors superaven límits crítics

WEBGRAFIA

https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-dht11

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-dht11-temperatura-humedad-arduino/

https://projecthub.arduino.cc/arcaegecengiz/using-dht11-12f621

https://www.luisllamas.es/detector-de-movimiento-con-arduino-y-sensor-pir/

https://www.prometec.net/wemos-d1-esp8266-wifi/

https://dev.mysql.com/downloads/file/?id=536787

https://mosquitto.org/download/

https://grafana.com/grafana/download?platform=windows

https://www.youtube.com/watch?v=cot9uPK0d6o&ab_channel=Sabidur%C3%ADaYT